ALGODÓN

BOLETIN PARA EL SECTOR ALGODONERO/1 AL 28 DE FEBRERO DE 2007

Nº 02/07

AÑO XVIII

SECRETARIO DE AGRICULTURA,

GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTOS

Dr. JAVIER DE URQUIZA

DIRECTORA  NACIONAL DE

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

Y FORESTAL

ING.AGR. LUCRECIA SANTINONI

ÁREA ALGODÓN

COORDINACIÓN:

ING. AGR. SILVIA  N. CÓRDOBA

AUXILIARES TÉCNICOS:

ALEJO E. ALVAREZ

DIEGO C. DI CECCO

# Medición de las propiedades tecnológicas de las fibras de algodón a partir del uso de equipos High Volume Instruments (HVI)

# Por ing. Patricia Marino (directora del Centro de Investigación y Desarrollo Textil del INTI)

Las mediciones de calidad de fibra antes de los equipos HVI, un poco de historia…

La materia prima representa entre el 50 y el 70% del costo de una hilandería de algodón dependiendo del tipo de hilado que elabore. En tal sentido siempre ha tenido una gran importancia el conocimiento de las características tecnológicas de las fibras.

Hasta la década del ´80 se utilizaban equipos de laboratorio precisos pero con resultados altamente dependientes de la calificación del personal que los operase y por otra parte debido a su lentitud de operación sólo permitían evaluar con medidas objetivas un porcentaje de los lotes a procesar por la hilandería.

En el caso de la  finura la determinación del índice micronaire la velocidad de los ensayo era razonable  y por lo tanto frecuente la medición en la totalidad de los fardos pero en la evaluación de la tenacidad de la fibra a partir del dinamómetro Presley o el Stelómetro la confiabilidad de los resultados demandaba un laborioso proceso de preparación de la muestra, ensayo y validación con patrones, por lo tanto sólo era posible evaluar un 5% de los lotes. La determinación de la tenacidad a partir de los equipos Presley era más difundida ya que su operación era más simple, pero no permitía contar con información sobre la elongación de la fibra.

Para  los parámetros de longitud era posible aumentar el muestreo del  lote a un 20% del total realizando mediciones con equipos Fibrograph que permitían determinar  la longitud al 2.5% y al 50% del diagrama de fibras, perdiendo precisión las mediciones de contenido de fibras cortas.

De esta manera hacia fines de la década del ´70 irrumpen en el mercado equipos de laboratorio que integraban a partir de la microelectrónica, la  robótica y la informática las mediciones de las propiedades tecnológicas de las fibras de algodón, posibilitando de esta manera evaluar el 100% de los lotes con todas las mediciones básicas para caracterizarlos. Este equipamiento se denominó High Volume Instruments (HVI).

El primer equipamiento lo desarrolló la empresa Spinlab y luego surgió Motion Control ambas con origen en EEUU.

Posteriormente ambas empresas fueron adquiridas por la firma mas importante a nivel mundial en equipamiento de control textil como lo es Zellweger Uster de Suiza.

La gran difusión a nivel mundial de este equipamiento se produce en la década de los ´90 fundamentalmente a partir de  1995 cuando es adoptado como método de medición de  calidad de fibra de algodón por el laboratorio del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de Norte América (USDA).

Uso de equipos HVI en el mundo y en Argentina.

En la actualidad la industria del algodón es tan competitiva que es impensable que una hilandería  no conozca  la calidad de los lotes que procesa. El imperativo para competir en la industria del algodón es mejorar la calidad del producto y reducir costos. En ambos casos contar con mediciones HVI es fundamental para el conocimiento y correcta caracterización de la fibra de algodón de manera de comprar la fibra adecuada al proceso y al producto final deseado.

Los equipos HVI se hallan en mas de 60 países con una expansión notable en el último año en China.

Los proveedores son la empresa suiza Zellweger Uster ya mencionada y la empresa de India,  Premier Evolvics Pvt.

En Argentina estos equipos se comenzaron a utilizar a principios de la década del ´90 y en la actualidad se cuenta con 12 equipos (Spinlab, Motion Control y Uster) y 3 equipos Premier,operando en empresas y 3 equipos en laboratorios de instituciones públicas (INTA, INTI y Universidad Nacional de Santiago del Estero).

Las mediciones  que aportan los equipos HVI son utilizadas tanto para la comercialización de la fibra  como para la programación del proceso y definición de características del producto final en hilanderías (mezclas, ajuste de la maquinaria, desperdicios, calidad del hilado).

Los parámetros que mide el equipo HVI son: micronaire, longitud de fibra y su uniformidad, resistencia, elongación, color e impurezas.

Las mediciones de micronaire y longitud son equiparables a las obtenidas en el laboratorio tradicional, mientras que las de resistencia y elongación no son comparables con los resultados provenientes de los equipos Presley o Stelómetro ya que el valor obtenido depende del principio de funcionamiento del dinamómetro (diferente para cada uno de los tres equipos mencionados).

Los nuevos modelos de equipamiento también aportan datos sobre: fibras cortas, madurez y contenido de humedad de la muestra.

La determinación de fibras cortas permite predecir los niveles de desperdicios que pueden ser esperados en el proceso de hilatura así como es un indicador de la agresividad del proceso de desmote.

La madurez  permite una mejor evaluación del micronaire y particularmente ayuda a prevenir el barrado en tejidos.

La determinación de la humedad es importante respecto al proceso de medición HVI.

Los últimos modelos permiten medir unos 700 fardos por turno de trabajo.

## Recomendaciones para operar el equipo

De manera de obtener resultados confiables e intercomparables entre laboratorios es necesario seguir algunos pasos imprescindibles en la operación del equipo tales como:

- Cumplir lo establecido por la norma ASTM D-5887 para la medición de propiedades físicas de las fibras de algodón por equipos HVI.

- El equipamiento HVI debe operar bajo estrictas condiciones de humedad de 65 +/-2% y condiciones de temperatura de 21 grados C +/-2 grados Centígrados.

- Acondicionar las muestras 48 horas como paso previo al ensayo o seguir las indicaciones del fabricante para los nuevos modelos que miden contenido de humedad.

- Seguir las operaciones de calibración, mantenimiento y validación del software establecidas por el fabricante del equipo.

- Realizar preferentemente no menos de dos ensayos por muestra y en el caso de no uniformidad en los resultados ampliar el número de ensayos.

- Apropiado entrenamiento de los operadores del equipo.

- Utilizar algodones de calibración con validación internacional para cada uno de los parámetros medidos por el equipo (micronaire, resistencia, longitud, color y trash)

- Participar regularmente en interlaboratorios  tales como los que organiza el Bremen Fibre Institute o el USDA.

- Es altamente recomendable operar en laboratorios acreditados según la norma ISO 17025.

### Conclusiones

La posibilidad que ha brindado el sistema de medición HVI para el conocimiento de las propiedades tecnológicas de las fibras de algodón ha resultado fundamental en el negocio algodonero ya que permite  determinar las características de las fibras de la totalidad de los lotes en cortos períodos de tiempo.

En un negocio altamente competitivo a nivel global como lo es el algodonero, con permanentes desarrollos tecnológicos vinculados a las etapas de producción primaria y a la hilandería en pos del incremento de la productividad, el uso de la información brindada por equipos HVI es clave para todos los actores de esta cadena de transformación agro-industrial.

## Bibliografía consultada

-“HVI user guide”, International Textile Manufacturers Federation (ITMF), 2001

-Nelson D. “Nuevo Entorno Textil para el algodón”, Textiles Panamericanos mayo-junio 2002.

-Información comercial fabricantes de equipos HVI.

SITUACIÓN NACIONAL

COMENTARIO DE LA ACTUAL CAMPAÑA

Según los datos que dispone  la Dirección de Coordinación de Delegaciones de  la SAGPyA, durante el mes de Febrero se registraron valores máximos de  precipitaciones en las siguientes zonas algodoneras:

- Santa Fe:

El máximo valor de la provincia se registró en la semana del 14 al 20 de Febrero en las localidades de VERA partido de VERA y RECONQUISTA partido de GRAL. OBLIGADO con 115 mm.

- Chaco:

La máxima precipitación fue de 130 mm en la localidad de JUAN JOSE CASTELLI  partido de GRAL. GUEMES durante la semana del 31 de Enero al 06 de Febrero.

- Santiago del Estero:

Se registro como valor máximo provincial, 61mm, correspondiente a la localidad de BANDERA partido de BELGRANO, en la semana del 14 al 20 de Febrero.

ESTIMACIONES DE SIEMBRA

En cuanto a los precios pagados por tonelada de algodón en bruto, los mismos están entre  los $ 600/800 a $ 1000/tn, según el rendimiento en desmote, calidad comercial y lugar de entrega, a estos valores, se le debe agregar el IVA y realizar los descuentos correspondientes.

Teniendo en cuenta que el área sembrada en la campaña algodonera 2006/2007 fue de 416.880 ha, podemos apreciar un aumento aproximado del 2.7 %, en relación a la campaña 2005/2006 donde se sembraron 406.000 ha., registrándose en la provincia de Chaco la mayor área sembrada con 280.000 ha, seguida por Santiago del Estero con 75.250 ha y Formosa con 32.000 ha.

Si bien estas cifras son provisorias también podemos mencionar que el área perdida en la provincia de Chaco es de 14.000 ha; en tanto que su área cosechada asciende a 45.220 ha., lo que provoca un Rendimiento de 1.073 kg. / ha, obteniéndose hasta el momento una Producción de 48.521 Tn.

Por su parte la provincia de Formosa presenta un área cosechada de 4800 ha, generando un Rendimiento de 1.000 Kg. /ha. y una Producción de 4.800 Tn.

En cuanto a los valores de áreas cosechadas por provincia se adjunta el siguiente cuadro.

Superficie a sembrar, Superficie cosechada

Estimación provisoria al (28/02/07).

|  | Área | Área | Área |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Provincia | Sembrada | Cosechada | Perdida | Rinde | Producción |
|  | 28/2/07 | 28/2/07 | 28/2/07 |  |  |
|  | (ha) | (ha) | (ha) | (Kg./ha) | (Tn) |
| Chaco | 280.000 | 45.220 | 14.000 | 1.073 | 48.521 |
| S. del Estero | 75.250 |  |  |  |  |
| Formosa | 32.000 | 4.800 |  | 1.000 | 4.800 |
| Santa Fe | 15.500 | 465 |  | 704 | 327 |
| Corrientes | 5.000 |  |  |  |  |
| Salta | 6.175 |  |  |  |  |
| Córdoba | 700 |  | 200 |  |  |
| La Rioja | 900 |  |  |  |  |
| Catamarca | 0 |  |  |  |  |
| Entre Ríos | 0 |  |  |  |  |
| San Luis | 1.200 |  |  |  |  |
| Misiones | 155 |  |  |  |  |
| Total País | 416.880 | 50.485 | 14.200 | 1.063 | 53.648 |

Elaboración propia, sobre la base de información de Estimaciones Agrícolas de la SAGPyA, información propia, del Sector Privado, Mrio. de la Producción, T. y Turismo de Corrientes ,EEA. INTA “El Sombrerito” Corrientes, Mrio. de la Producción del Chaco y Formosa y Mrio. de la Producción de S. Fe. Datos provisorios, sujetos a reajustes.

Válido para áreas no anegables.

Probabilidad (%) de tener reservas menores a las actuales

- < 5 Extremadamente más seco que lo habitual.

- 5 - 20 Mucho más seco que lo habitual.

- 20 - 40 Más seco que lo habitual.

- 40 - 60 Aproximadamente normal para la época.

- 60 - 80 Más húmedo que lo habitual.

- 80 - 95 Mucho más húmedo que lo habitual.

- 95 > Extremadamente más húmedo que lo habitual.

Copyright ©2000. Servicio Meteorológico Nacional-Fuerza Aérea Argentina. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización 25 de mayo 658. Buenos Aires. Argentina. Tel 5167-6767 smn@meteofa.mil.ar El uso de este sitio constituye su aceptación de las Restricciones legales y Términos de Uso

BALANCE HIDRICO

SITUACIÓN INTERNACIONAL

Posible reducción en las existencias mundiales

de algodón para 2007/08

El Indice A del Cotlook descendió de 60 centavos la libra en agosto de 2006 a 57centavos la libra en octubre y a 58 centavos la libra a comienzos de noviembre. Aumentó de forma sostenida de 57 centavos la libra a finales de noviembre a 61 centavos la libra al concluir diciembre, antes de decaer ligeramente a 59 centavos la libra en enero de 2007. El Indice promedio para la temporada al 31 de enero de 2007 fue de 58,6 centavos la libra, es decir, superior en casi 3 centavos en el mismo momento la temporada anterior.

Se estima que la producción algodonera mundial en 2006/07 podría ascender a 25,3 millones de toneladas, superior en 660.000 toneladas (3%) a la temporada previa, gracias principalmente a mayores rendimientos.

El rendimiento promedio mundial se estima en 742 kilogramos por hectárea, para un ascenso del 2% respecto de la temporada anterior y muy cerca del récord de 747 kilogramos por hectárea registrado en 2004/05. La superficie algodonera mundial en 2006/07, según las estimaciones, abarca 34,1 millones de hectáreas, a saber, 210.000 hectáreas más que la temporada pasada.

Se estima que tuvo lugar un aumento del 10% en el rendimiento promedio de China (continental) en 2006/07, debido a que las condiciones atmosféricas fueron mejores que la temporada anterior. En la India, el rendimiento promedio se elevó en un 7%, al beneficiarse del buen tiempo y el uso creciente del algodón biotec. El rendimiento promedio en Brasil, según los pronósticos, debería aumentar en un 7% esta temporada como resultado de una mayor concentración de la superficie algodonera en la zona de altos rendimientos del Mato Grosso (47% en 2006/07 contra 43% en 2005/06). Se proyecta que los rendimientos en esos tres países alcancen niveles récord: 1.245 kilogramos por hectárea en China (continental), 502 kilogramos por hectárea en la India y 1.298 kilogramos por hectárea en Brasil. En los Estados Unidos, el rendimiento promedio se redujo en un 1% (918 kilogramos), superando así en 70 kilogramos el promedio de cinco años. En la zona de la CFA, se estima que el rendimiento promedio ascendería en un 6% (419 kilogramos por hectárea). En Pakistán, los efectos de una nueva cepa del virus de la rizadura de la hoja sobre los rendimientos algodoneros fueron menores que los esperados inicialmente, y se estima que el rendimiento promedio sea de 686 kilogramos por hectárea, superior en un 2% al de la temporada pasada.

En 2007/08 se espera un aumento del 1% en la superficie algodonera mundial, que la situaría en 34,5 millones de hectáreas. Se pronostica un ligero aumento en la superficie sembrada de algodón en la India y Pakistán, que permanezca estable en China (continental), y que se reduzca en los Estados Unidos.

Suponiendo una ligera reducción del rendimiento promedio mundial, se pronostica que la producción mundial permanecería estable en 25,3 millones de toneladas. Se esperan descensos en la producción en China (continental), los Estados Unidos y Pakistán, mientras que según los pronósticos, la producción en la India podría alcanzar el volumen récord de 4,7 millones de toneladas.

Se estima que el consumo mundial de algodón ascienda a 25,9 millones de toneladas en 2006/07, para un aumento del 4%. Se espera que el consumo algodonero en el mundo continúe aumentando en 2007/08, aunque más lentamente (+2%). Como resultado de la diferencia proyectada entre consumo y producción, las existencias mundiales de algodón deberían reducirse en un 7% (10,7 millones de toneladas) para fines de 2007/08. Se espera un descenso al 40% en la razón existencias a uso en 2007/08, la más baja desde 1993/94.

Asimismo, se pronostica una reducción de las importaciones mundiales de algodón del 8% en 2006/07(8,8 millones de toneladas), aunque es el segundo volumen mayor que se haya registrado. La causa fundamental de esa reducción proyectada reside en el declive de 820.000 toneladas que se espera en las importaciones chinas que se situarían en 3,4 millones de toneladas. Una cosecha récord y el sistema de contingentes arancelarios hacen más lenta la demanda de importaciones de China (continental) en la presente temporada. En 2006/07 se proyecta un descenso de las exportaciones de los mayores países exportadores, incluidos los Estados Unidos, Uzbekistán, Brasil y Australia. En cambio, se prevé que las exportaciones indias, robustecidas por una cosecha excepcional, se sitúen en el nivel récord de 890.000 toneladas. En 2007/08, se proyecta un ascenso del 4% en el comercio algodonero mundial, que lo situaría en 9,1 millones de toneladas, dado que una cosecha menor y un mayor consumo en China (continental) podrían estimular las importaciones chinas. Sin embargo, las exportaciones indias pudieran reducirse en 2007/08, ya que se espera que el creciente consumo interno utilice una mayor cantidad del algodón de producción nacional.

El Departamento de Administración de los EE.UU. lanzó el proyecto de Ley Agrícola del 2007. Este proyecto haría aumentar los pagos fijos a los productores de algodón pero reducirían los pagos referentes a la producción algodonera. Esta Ley Agrícola se debatirá en el Congreso de los EE.UU. y el resultado podría ser diferente al propuesto por la Administración.

Este documento se publica al principio de cada mes por la Secretaría del Comité Consultivo Internacional del Algodón, 1629 K Street NW, Suite 702, Washington, DC 20006. Copyright @ ICAC 2007. Teléfono: (202) 463-6660; Facsímil: (202) 463-6950; Email: <secretariat@icac.org>. Prohibida la reproducción parcial o total sin el consentimiento de la Secretaría.