San Juan

Acta 2489/2005

GOBIERNO DE LA PROVINCIA SAN JUAN

DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA

CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA

SESIÓN DEL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2005

EL CONSEJO DEL DEPARTAMENTO DE HIDRÁUILICA RESUELVE

Artículo 1°: Dejar sin efecto el punto 11° del Acta N° 2459 de fecha 29 de Marzo de 2005.

Artículo 2°: Dejar sin efecto el punto 8° del Acta N° 2423 de fecha 06 de Julio de 2005.

Artículo 3°: Aprobar las Normas de Procedimiento para el Control de descargas de Efluentes Industriales a los Cuerpos Receptores de Injerencia del Departamento de Hidráulica cuyo texto se transcribe a continuación:

“NORMAS DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE DESCARGAS DE EFLUENTES INDUSTRIALES A LOS CUERPOS RECEPTORES DE INJERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE HIDRÁULICA”

CAPÍTULO I - NORMAS RECTORAS GENERALES

Artículo 1 °: Todo Establecimiento que vuelque sus efluentes a cualquier cuerpo receptor, que conforme Artículo 7°, inc, b) de la Ley 5824/87, a la Ley 4392/78 y Modificatorias, Código de Aguas, y a la Ley 886 de Creación del Departamento de Hidráulica, son de injerencia del Departamento de Hidráulica, deberá contar con el "Certificado de Autorización de Descarga" (CAD).

Artículo 2°: Todo Establecimiento deberá presentar prueba fehaciente de la calidad de sus efluentes mediante análisis físicos, químicos y bacteriológicos tomados en el punto de vuelco al cuerpo receptor.

Artículo 3°: Los efluentes volcados a los cuerpos receptores que conforme Artículo 7°, inc. b) de la Ley 5824 son de injerencia del Departamento de Hidráulica deberá, cumplir con los parámetros límites admisibles de vuelco fijados por la reglamentación vigente en la Provincia.

CAPÍTULO II - CAUDAL DE EFLUENTES

Artículo 4°: Medición de Caudal
El Departamento de Hidráulica podrá requerir la medición del caudal de efluentes. El sistema de medición será a propuesta y cargo del establecimiento. Estará sujeto a la aceptación del Departamento de Hidráulica y podrá ajustarse a los esquemas establecidos en el Anexo I que forma parte del presente cuerpo normativo.

CAPÍTULO III - AUTORIZACIÓN DE DESCARGA

Artículo 5°: Notificación
Todos los Establecimientos que se encuentren volcando sus efluentes a los cuerpos receptores que competen al Departamento de Hidráulica, sin que hayan obtenido el CAD deberán, en un plazo no mayor de 60 (sesenta) días corridos desde la fecha de publicación de la presente Acta, presentar la documentación requerida para obtener el "Certificado de Autorización de Descarga" (CAD).
En caso que no se cumpla con lo establecido en el párrafo anterior, el Establecimiento deberá cesar en forma inmediata el volcado de efluentes al cuerpo receptor, bajo apercibimiento de ser pasible de las sanciones correspondientes.

Artículo 6°: Solicitud del CAD
Los establecimientos deberán solicitar al Departamento de Hidráulica el CAD. Que un Establecimiento obtenga dicho Certificado implica que cuenta con:

- Factibilidad de descarga de efluentes industriales. Empadronamiento.

- Aceptación de sistema de tratamiento de efluentes industriales.

- Prueba fehaciente de la calidad de los efluentes volcados.

Artículo 7°: Factibilidad de Descarga
El punto de vuelco será propuesto por el establecimiento y estará sujeto a la aceptación del Departamento de Hidráulica. En caso de rechazo debidamente fundado por el Departamento de Hidráulica, el Establecimiento deberá proponer una solución alternativa.

Artículo 8°: Empadronamiento
Todos los datos requeridos del establecimiento como así también las características del vuelco deberán ser asentados en el Registro de Empadronamiento y Adecuación de Efluentes Industriales abierto en el Departamento de Hidráulica, a fin de mantener un régimen de control sistemático y efectivo.
La información deberá ser actualizada por el Establecimiento en momentos de producirse alguna modificación a lo declarado. El ocultamiento o falsedad de la información será pasible de las sanciones correspondientes.

Artículo 9°: Aceptación del sistema de tratamiento de efluentes industriales
El sistema de tratamiento de efluentes presentado por el establecimiento no requerirá aprobación del Departamento de Hidráulica. Las instalaciones y funcionamiento del sistema de tratamiento serán responsabilidad del profesional actuante.
Toda la documentación presentada para obtener el "Certificado de Autorización de Descarga", deberá ser firmada por el representante legal del establecimiento y por un profesional universitario con título habilitante e incumbencia en el tema, o por representante de empresa especializada en tratamiento de efluentes. Solo en el caso de establecimientos que producen efluentes de escaso volumen (15001/día) la documentación deberá ser firmada por el representante legal o propietario del establecimiento.
Tendrá carácter de declaración jurada, toda la documentación presentada por el Establecimiento bajo responsabilidad de los firmantes.
La inspección y control por parte del Departamento de Hidráulica se referirá solo a las características del efluente volcado al cuerpo receptor, sin perjuicio que se inspeccionen las plantas de tratamiento o de depuración previo a la descarga del establecimiento. Esto último se hace al solo efecto de comprobar que las instalaciones in situ condicen con el proyecto presentado.

Artículo 10°: Prueba fehaciente de la calidad de los efluentes volcados:
Se entiende por prueba fehaciente, la demostración de la calidad del efluente mediante análisis físicos, químicos y bacteriológicos que demuestren que los mismos cumplen con las limitaciones máximas admisibles para el vuelco, previstas en la reglamentación vigente.

Artículo 11°: Otorgamiento del Certificado de Autorización de Descarga (CAD)
El CAD tiene carácter obligatorio, renovable cada 2 (dos) años y revocable cuando a través de los procedimientos de control se determine que el Establecimiento infringe las condiciones para las cuales se otorgó, tal situación se le comunicará al infractor en el momento en que se lo notifica de la iniciación del proceso sancionatorio.

Artículo 12°: Plan de Contingencia
El Establecimiento deberá presentar un "Plan de Contingencias", que contenga las medidas de prevención y protección adecuadas para evitar descargas accidentales de vertidos que infrinjan la presente Norma y/o de remediación del daño producido. Las instalaciones necesarias para ello, estarán a cargo del generador del vertido.
En caso de producirse un incidente, el propietario/responsable deberá inmediatamente, poner en marcha el "Plan de Contingencias" y comunicar al mismo tiempo al Departamento de Hidráulica el incidente ocurrido, indicando: tipo y/o naturaleza del vuelco, volumen aproximado descargado, causas del accidente, horario en que se produjo la descarga, producto descargado, concentración aproximada, y cualquier otro dato de interés que permitan al personal técnico del Departamento de Hidráulica una oportuna intervención y la adecuada evaluación de sus consecuencias.

CAPÍTULO IV: PROCEDIMIENTO PARA OBTENER EL CAD

Artículo 13°: Descripción general del procedimiento a seguir para otorgamiento del CAD.
Para la obtención del CAD el solicitante deberá presentar en la Mesa de Entradas y Salidas del Departamento de Hidráulica la siguiente documentación:

- Nota de solicitud del CAD

- Formulario de autorización de descarga tipo, por duplicado. (Anexo II)

- Croquis de ubicación del predio del establecimiento

- Plano del predio donde figure: Esquema de las instalaciones; sistema de abastecimiento de agua, red de conducción de efluentes (aguas residuales) hasta el cuerpo receptor (cauce de riego, desagües, drenes, y/o infiltración en terreno en cualquiera de sus formas); sistema de evacuación de efluentes domésticos residuales provenientes de instalaciones sanitarias.

- Descripción del proceso industrial y su relación con los diversos usos del agua ya sea como integrante del o los productos elaborados, como para el lavado e higiene del establecimiento, para refrigeración etc., Especificar necesidades mensuales, caudal máximo volcado, épocas de elaboración, y más datos de interés con relación al tema.

- Proyecto de planta de tratamiento de efluentes con especificaciones del proceso que indiquen descripción de las unidades y el sistema de funcionamiento y todos los datos que considere aclaratorios para tener un conocimiento completo de su operación y plan de mantenimiento en régimen de la planta, como así también plan de contingencia y plan de tratamiento y destino de residuos sólidos.

- Análisis físicos, químicos y bacteriológicos que demuestren fehacientemente que la calidad de los líquidos efluentes volcados cumplan con la reglamentación vigente.

- Copia de "Autorización de uso de agua proveniente de fuente subterránea" expedido por el Departamento de Hidráulica (Esto solamente en el caso que el Establecimiento se abastezca con agua proveniente de una perforación).

Todos los datos precedentes deberán ser firmados por el responsable legal del establecimiento y por el profesional responsable habilitado conforme lo establece la Ley 5824/87 y Decreto Reglamentario. Este último deberá demostrar la habilitación para el trabajo que está desarrollando mediante Certificado de Registro de Tarea de Ejercicio Profesional expedido por el Consejo Profesional y/o Colegio que nucléa al profesional actuante.
Cumplidas las etapas precedentes, el Departamento de Hidráulica evaluará la solicitud y documentación presentadas y si correspondiere, otorgará el CAD, el cual tendrá una vigencia de 2 (dos) años, vencido este plazo el establecimiento deberá actualizar el Certificado, para lo cual deberá dar cumplimiento a los requerimientos del punto g) precedente.
En todos los casos el Establecimiento estará sujeto a las inspecciones permanentes del Departamento de Hidráulica, quien actuará en consecuencia de acuerdo a sus atribuciones establecidas en la Ley N° 5824/87.

Artículo 14°: Procedimiento a seguir para otorgamiento del CAD a Establecimiento nuevo o a Establecimiento que estando en funcionamiento no cumpla las condiciones citadas en Artículo 13°.
En este caso, para la obtención del CAD el solicitante deberá presentar en la Mesa de Entradas y Salidas del Departamento de Hidráulica la siguiente documentación.

- Nota de solicitud del CAD

- Formulario de autorización de descarga tipo, por duplicado. (Anexo 1)

- Croquis de ubicación del predio del establecimiento

- Plano del predio donde figure: Esquema de las instalaciones; sistema de abastecimiento de agua, red de conducción de efluentes (aguas residuales) hasta el cuerpo receptor (cauce de riego, desagües, drenes, y/o infiltración en terreno en cualquiera de sus formas); sistema de evacuación de efluentes domésticos residuales provenientes de instalaciones sanitarias.

- Descripción del proceso industrial y su relación con los diversos usos del agua ya sea como integrante del o los productos elaborados, como para el lavado e higiene del establecimiento, para refrigeración etc., Especificar necesidades mensuales, caudal máximo volcado, épocas de elaboración, y todo dato de interés con relación al tema.

- Proyecto de planta de tratamiento de efluentes con especificaciones del proceso que indiquen descripción de las unidades y el sistema de funcionamiento y todos los datos que considere aclaratorios para tener un conocimiento completo de su operación y plan de mantenimiento en régimen de la planta, como así también plan de contingencia y plan de tratamiento y destino de residuos sólidos.

Todos los datos precedentes deberán ser firmados por el responsable legal del establecimiento y por el profesional responsable habilitado conforme lo establece la Ley 5824/87 y Decreto Reglamentario. Este último deberá demostrar la habilitación para el trabajo que está desarrollando mediante Certificado de Registro de Tarea de Ejercicio Profesional expedido por el Consejo Profesional y/o Colegio que núclea al profesional actuante.
Cumplidas las etapas anteriores se otorgará Habilitación Provisoria del sistema de tratamiento de efluentes industriales. La misma tendrá una vigencia de 120 (ciento veinte) días corridos. Este tiempo se le otorga el establecimiento para que se construya la planta de tratamiento, si no la tiene, la ponga en régimen y presente análisis fisicos, químicos y bacteriológicos que demuestren fehacientemente que la calidad de los líquidos efluentes volcados cumplan con la reglamentación vigente.
Cumplidas las etapas precedentes, el Dpto. de Hidráulica evaluará la solicitud y documentación presentadas y si correspondiere, otorgará el CAD..
En todos los casos el Establecimiento estará sujeto a las inspecciones permanentes del Departamento de Hidráulica, quien actuará en consecuencia de acuerdo a sus atribuciones establecidas en la Ley N° 5824/87.

Artículo 15°: Procedimiento a seguir para otorgamiento del CAD a establecimiento que produce efluentes industriales de carácter orgánico y de escaso volumen.
En este caso, para la obtención del CAD el solicitante deberá presentar en la Mesa de Entradas y Salidas del Departamento de Hidráulica la siguiente documentación.

Nota: Entiéndase por escaso volumen el equivalente al volumen de afluente doméstico evacuado por una familia tipo (1500 lts/d).

- Nota de solicitud del CAD

- Formulario de autorización de descarga tipo presentado, por duplicado. (Anexo II)

- Croquis de ubicación del predio del establecimiento

- Plano del predio donde figure: Esquema de las instalaciones; sistema de abastecimiento de agua, red de conducción de efluentes (aguas residuales) hasta el cuerpo receptor (desagües, drenes, y/o infiltración en el terreno en cualquiera de sus formas); sistema de evacuación de efluentes domésticos residuales provenientes de instalaciones sanitarias.

- Descripción del proceso industrial y su relación con los diversos usos del agua ya sea como integrante del o los productos elaborados, como para el lavado e higiene del establecimiento, para refrigeración etc., Especificar necesidades mensuales, caudal máximo volcado, épocas de elaboración, y más datos de interés con relación al tema.

- Construcción de una cámara séptica previo al vuelco del afluente al cuerpo receptor. (Ver modelo de cámara séptica en Anexo 1 del presente cuerpo normativo).

Todos los datos precedentes deberán ser firmados por el responsable legal del Establecimiento quien asumirá la responsabilidad de la instalación.
Cumplidas las etapas precedentes, el Dpto. de Hidráulica evaluará la solicitud y documentación presentadas y si correspondiere, otorgará el CAD, el cual tendrá una vigencia de 2 (dos) años, vencido este plazo la industria deberá actualizar el Certificado, para lo cual deberá presentar un informe sobre el estado actual de la industria.
En todos los casos el Establecimiento estará sujeto a las inspecciones permanentes del Departamento de Hidráulica, quien actuará en consecuencia de acuerdo a sus atribuciones establecidas en la Ley N° 5824/87.

Artículo 16°: Cursograma
Una vez iniciada y chequeado el expediente en Mesa de Entrada con todos los requisitos solicitados en el CAPÍTULO IV, seguirá el procedimiento dado en el Cursograma N° 1 que forma parte del Anexo II de este cuerpo normativo.

CAPÍTULO V: INSPECCIONES

Artículo 17°: Disposiciones Generales:
Sin perjuicio de las actividades de autocontrol que implementen los Establecimientos o de las que le haya impuesto el Departamento de Hidráulica o se hayan acordado entre ambos, todos los Establecimientos que hayan recibido "Certificado de Autorización de Descarga", estarán sometidos al control y vigilancia periódica de oficio que realice el Departamento de Hidráulica, con el objeto de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Norma.
El inspector evaluará las características organolépticas del efluente. Se entenderá por tales, aquellas características que puedan ser evaluadas a simple vista, por su aspecto (color, olor, espuma, presencia de cuerpo flotantes, cuerpos gruesos, etc.), teniendo por si misma validez para caracterizar un efluente.

Artículo 18°: Objeto de la inspección
La inspección y el control a que se refiere el presente artículo consistirá, en:

- Constatar si el Establecimiento encuadra en las prescripciones de la reglamentación vigente.

- Verificar si el sistema de tratamiento construido coincide con la documentación presentada.

- Constatar el estado y calidad de los efluentes vertidos.

- Extraer muestras para su posterior análisis si lo considera pertinente.

- Realizar análisis y mediciones "in-situ" observar las características organolépticas de la descarga y la presencia de cuerpos extraños en la misma.

- Confeccionar "Acta de Inspección y/o de Infracción" al establecimiento visitado.

- Realizar cualquier otro control relevante del vertido y de las instalaciones inspeccionadas.

Artículo 19°: Acreditación y acceso a las instalaciones
Los inspectores deberán acreditar su identidad mediante documentación expedida por el Departamento de Hidráulica. La inspección podrá realizarse sin notificación previa por parte del Departamento de Hidráulica. Deberá facilitarse a los inspectores el inmediato acceso a las distintas instalaciones del Establecimiento Industrial, a fin de proceder a las tareas de control y vigilancia. Deberán ponerse a su disposición todos los datos, análisis e información general que éstos soliciten evitando entorpecer y obstaculizar la inspección. Caso contrario será pasible de la aplicación de las sanciones previstas en la normativa vigente.

Artículo 20º: Plazos de cumplimiento
Los Inspectores del Departamento de Hidráulica, inspeccionarán el establecimiento y conforme a lo constatado in situ, labrarán Acta de Inspección y/o Infracción.
Si de la inspección surge:

- Que el establecimiento no se encuentra registrado en el Departamento de Hidráulica se le otorgará un plazo de sesenta días (60) corridos como máximo, contados a partir de la fecha del Acta respectiva, para presentar la totalidad de la documentación requerida en el Artículo 14°.

- Que el Establecimiento ha obtenido el CAD pero no ha cumplido con la presentación del protocolo de análisis físicos, químicos y bacteriológicos del efluente volcado de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 25°, se le concederá quince (15) días corridos como máximo, desde la fecha del acta respectiva, para efectuar tal presentación.

- Vencidos los plazos fijados y no habiendo dado cumplimiento a lo requerido se procederá a aplicar el procedimiento sancionatorio explicitado en el CAPÍTULO VIII.

CAPÍTULO VI: EXTRACCIÓN DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE EFLUENTES

Artículo 21º: Normas Generales
El Establecimiento Industrial deberá presentar al Departamento de Hidráulica, con carácter de obligatorio, la demostración fehaciente de la calidad del efluente producido mediante los análisis físicos, químicos y bacteriológicos tomados en el punto de vuelco al cuerpo receptor.
Los análisis deberán ser efectuados en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas. En caso de que el Instituto no pueda efectuar los análisis, éstos podrán ser realizados en un laboratorio estatal o privado de reconocida idoneidad técnica en el medio y aceptado por el Departamento de Hidráulica.
La percepción de características organolépticas, indeseables, determinará la condición de "Contaminación Manifiesta" de los líquidos residuales; dada esta condición será obligatoria, por parte del Establecimiento, la presentación de análisis de los efluentes vertidos en el cuerpo receptor, cuyo costo total estará a su cargo.

Artículo 22°: Costos de Análisis
Los costos que demanden los análisis de los efluentes volcados, correrán por cuenta del establecimiento.
El Departamento de Hidráulica se reserva el derecho de realizar una prueba de contraste de los análisis presentados por el Establecimiento. Cuando los resultados de ambos protocolos de análisis no coincidan, el Establecimiento se hará cargo de los costos que demanden una tercera toma de muestra y posterior análisis conforme a la normativa de muestreo vigente.

Artículo 23°: Extracción de muestras y mediciones
El sistema de tratamiento de efluentes del Establecimiento deberá permitir, en el punto de vuelco, la extracción de muestras y medición de caudal y otros parámetros.
Aquellos establecimientos cuyo sistema de tratamiento de efluentes, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Norma, no posea las características necesarias para la extracción de muestras y medición de caudales deberán adaptarlo para tal fin. Para lo cual podrán ajustarse a los esquemas establecidos en el Anexo I que forma parte del presente cuerpo normativo.
Las muestras de análisis las tomará el Establecimiento en tiempo y forma de modo que representen las características del efluente vertido. El Departamento de Hidráulica se reserva el derecho de realizar una prueba de contraste de los análisis presentados por el Establecimiento.

Artículo 24°: Frecuencia de presentación de análisis:
Todo Establecimiento deberá presentar al Departamento de Hidráulica, como mínimo una vez al año, protocolo de análisis de los efluentes tomados en el punto de vuelco. La toma deberá realizarse durante la época de máxima actividad del Establecimiento de modo que los mismos sean representativos de la calidad del efluente.
El protocolo de análisis que deberá presentar el Establecimiento Industrial será el exigido por el Departamento de Hidráulica, conforme a la actividad desarrollada por el Establecimiento.

Artículo 25°: Obligatoriedad de presentación de análisis
La presentación de los protocolos de análisis será obligatoria y no deberá mediar aviso previo del Departamento de Hidráulica para su presentación. El incumplimiento será pasible de la aplicación del procedimiento sancionatorio establecido en CAPÍTULO IX.
El Departamento de Hidráulica se reserva el derecho de solicitar una prueba de calidad de efluentes cuando lo crea conveniente. Dichos costos correrán por parte del Establecimiento.

CAPÍTULO VII: INFRACCIONES

Artículo 26°: Se consideran infracciones las siguientes acciones y/o situaciones:

- La realización de cualquier actividad o acción que puedan ocasionar la degradación, deterioro, y/o contaminación del agua superficial y/o subterránea del dominio público.

- El vertido, derrame o infiltración directa la sustancias líquidas, sólidas, desechos o residuos a los cursos naturales de aguas, lagos, lagunas, embalses naturales y artificiales, a cauces de riego públicos artificiales, y a los acuíferos subterráneos.

- La acumulación de sustancias no autorizadas, residuos, basura, escombros, desechos domésticos, químicos o industriales o de cualquier otro tipo que pudiera afectar o implicar un riesgo o peligro para el recurso hídrico y el medio ambiente.

- La detección de vertidos de sustancias prohibidas.

- La no presentación de los protocolos de análisis correspondientes, por parte del Establecimiento, en el polazo explicitado en el artículo 20, inc. 2°.

- No comunicar al Departamento de Hidráulica, cuando se hayan modificado las características del vertido de la descarga de efluentes, cambios en el proceso que afecten a la misma, localización precisa, fechas de vertido y demás circunstancias que el Departamento de Hidráulica requiera para el control de los vertidos.

- No facilitar a los inspectores del Departamento de Hidráulica el acceso a las instalaciones o a la información solicitada por los mismos. Entorpecer y/o obstaculizar la tarea de inspección.

- No realizar el cambio de cuerpo receptor de los efluentes cuando el Departamento de Hidráulica lo solicite.

- La realización se un "by pass" al sistema de tratamiento de efluentes del establecimiento para volcar los líquidos no tratados al cuerpo receptor.

- El incumplimiento de las medidas preventivas, correctores y/o reparadoras comprometidas en la documentación presentada.

- Cuando derivado de las condiciones del vertido se detecte la existencia de riesgo inminente y/o grave de daños para personas, el medio ambiente o bienes materiales.

- El incumplimiento de los plazos impuestos en Actas de Inspección y/o Infracción.

- El ocultamiento o falsedad de la información aportada por el Establecimiento.

CAPÍTULO VIII: PROCEDIMIENTO DE CONSTATACIÓN DE INFRACCIONES Y APLICACIÓN DE SANCIONES.

Artículo 27°: El procedimiento para la constatación de infracciones a las disposiciones de la ley 5824/87 y/o de la presente norma legal, podrá iniciarse:

- De oficio, por parte del Departamento de Hidráulica en uso del Poder de Policía que le confiere la ley 5824/87.

- Por declaración del propio Establecimiento.

- Por denuncia efectuada por particular afectado. En este caso la misma deberá ser debidamente fundamentada.

Artículo 28°: Inspección - Acta.
Los inspectores del Departamento de Hidráulica podrán inspeccionar en cualquier momento las instalaciones de un Establecimiento. Constatada cualquier infracción a las disposiciones legales referentes a documentación, autorización, sistema de tratamiento, calidad de los efluentes volcados y/o en caso de no permitirse el acceso de los inspectores o entorpecer su labor, se labrará por parte de los inspectores un Acta en original y copia que contendrá:

- Nombre o Razón Social y domicilio del Establecimiento inspeccionado

- Nombre de las personas que se encuentren presentes en el acto

- Indicación precisa de la infracción detectada

- Plazo otorgado al Establecimiento para regularizar la situación detectada.

- Firma del responsable o empleado del Establecimiento o constancia de su negativa a firmar.

- Firma del inspector.

- La copia del Acta se entregará al empleado o responsable del Establecimiento que se encuentre presente en el acto de inspección y tendrá efecto de notificación fehaciente de la inspección y/o infracción constatada.

Artículo 29°: Impugnación - Procedimiento:

- El Establecimiento inspeccionado en el que se haya constatado una infracción mediante el procedimiento establecido en el artículo precedente, podrá plantear ante el Departamento de Hidráulica la impugnación fundada del Acta, por escrito y en el plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la fecha de la inspección.

- Deducida la impugnación del Acta, el Departamento de Hidráulica resolverá lo que considere procedente mediante acto administrativo que será notificado en forma fehaciente al Establecimiento impugnante y contra el cual procederá la vía recursiva establecida en la legislación vigente (ley 3784 y Decreto N° 655-G-73).

Artículo 30°: Cese inmediato de volcado de efluentes:

- En caso de que, comprobada una infracción por medio del procedimiento establecido en el presente Capítulo, el Departamento de Hidráulica lo considere pertinente, notificará en forma fehaciente al Establecimiento inspeccionado que, a partir de la recepción de dicha notificación, debe cesar en forma inmediata el volcado de efluentes.

- Esta decisión del Departamento de Hidráulica podrá ser recurrida fundadamente y por escrito por parte del Establecimiento Industrial en el término de cinco (5) días hábiles de recibida la notificación. El recurso que se interponga en ningún caso suspenderá el efecto de la orden de cese inmediato del volcado de efluentes.

- El incumplimiento por parte del Establecimiento de la orden de cese inmediato de volcado de los efluentes será considerada falta grave y facultará al Departamento de Hidráulica a disponer el cierre de la descarga de efluentes, en uso del Poder de Policía que le confiere la Ley 5824187, Artículo 15°, sin perjuicio de la facultad de aplicar sanciones económicas y efectuar la correspondiente denuncia ante la Justicia de Faltas y/o ante la Justicia Penal.

Artículo 31º: Incumplimiento - Cierre del Establecimiento:

- Habiéndose constatado una infracción mediante el procedimiento establecido en el presente Capítulo, y encontrándose firme dicha infracción, el Departamento de Hidráulica podrá disponer el cierre del Establecimiento, en uso del Poder de Policía que le confiere la Ley 5824, Artículo 15°, sin perjuicio de la facultad de aplicar sanciones económicas y efectuar la correspondiente denuncia ante la Justicia de Faltas y/o ante la Justicia Penal.

Artículo 32°: Notificación:

- Se entenderá por notificación fehaciente a los fines de la presente norma legal cualquiera de los medios de notificación establecidos en el Artículo 28° de la presente Acta y en el Artículo 41° del Decreto N° 655-G-73 reglamentario de la ley 3784 (de Procedimientos Administrativo).

CAPÍTULO IX: BAJA DEL SERVICIO DE VUELCO DE EFLUENTES

Artículo 33º: La baja podrá efectuarse a solicitud del Establecimiento, para lo cual este, deberá demostrar que no desarrolla ningún tipo de actividad, o sus efluentes industriales no ingresan a los cuerpos receptores de injerencia del Departamento de Hidráulica por haberle dado otro destino. Ambas situaciones estarán sujetas a la inspección yio verificación del Departamento de Hidráulica.
El Departamento de Hidráulica estudiará las características de las instalaciones y del efluente producido, con el objeto de cerrar o clausurar la descarga en el caso que corresponda.

CAPÍTULO X: REANUDACIÓN DEL SERVICIO DE VUELCO DE EFLUENTES

Artículo 34º: La reanudación podrá efectuarse a solicitud del Establecimiento, para lo cual este deberá demostrar fehacientemente y por escrito cual es la actividad desarrollada y comprobar conforme lo establece la presente normativa que los efluentes industriales arrojados a los cuerpos receptores del Departamento de Hidráulica cumplen con los parámetros de vuelco permitidos.El Departamento de Hidráulica estudiará las características de las instalaciones y del efluente producido, con el objeto de autorizar la descarga.

Artículo 4°: Comuníquese a quien corresponda y publíquese.

Firmado Ing. Jorge Eduardo Millón, Subsecretario de Recursos Hídricos y Energéticos, a cargo del Departamento de Hidráulica - Presidente del Consejo.

Fdo. Dr. Juan Alberto Riveros - Director Administrativo - Dpto. de Hidráulica

Cta. Cte. 9965 Diciembre 13114. $ 3.940.