DECRETO Nº 0787/94 Anexo I

REGLAMENTA DESCARGA DE EFLUENTES INDUSTRIALES A LAS AGUAS

SUSCRIPTO : 12/04/94
PUBLICADO : 02/05/94 BO: 06680 
CARACTER : GENERAL 
 RESISTENCIA, 12 DE ABRIL DE 1994

REGLAMENTO PARA LAS AUTORIZACIONES DE DESCARGAS DE EFLUENTES DE LAS ACITVIDADES INDUSTRIALES, COMERCIALES O MINERAS Y CANON CORRESPONDIENTE

VISTO: 
El expediente n.270060194-0001/e. La ley 3230; y 
CONSIDERANDO: 
Que el articulo 19 de la citada ley establece que el instituto provincial del agua del chaco (i.p.a.ch.) Será la autoridad de aplicación de todo el sistema normativo hídrico; 
Que el articulo 73 de la misma ley establece que la reglamentación correspondiente preverá los modos, procedimientos, limitaciones y controles que habrá de ejercer la autoridad de aplicación por si o a través de delegados, en relación con lo dispuesto en el capitulo ii, referente a la preservación; 
Que el articulo 152 del decreto reglamentario n.173/90 establece que las entidades o personas naturales o jurídicas que exploten una actividad industrial, minera o comercial de cuyo funcionamiento resulten o puedan resultar efluentes con residuos de los descriptos en el articulo 67 del código de aguas, deberán remitir al i.p.a.ch., conjuntamente con la respectiva solicitud de autorización de descarga, el proyecto completo del proceso de emisión de los efluentes, con el correspondiente estudio del impacto ambiental de los mismos y los sistemas de depuración que fueran necesarios; 
Que el articulo 159 del mismo decreto reglamentario establece que a las solicitudes de autorización de descarga de efluentes se les aplicara el procedimiento fijado en el titulo vi de este reglamento para el otorgamiento de concesiones y permisos; 
Que el articulo 202 del código de aguas establece que las obras hidráulicas privadas, deberán ser previamente autorizadas por la autoridad de aplicación para lo cual la respectiva solicitud se deberá acompañar de los documentos que sean necesarios para una cabal comprensión dela obra a ejecutar, especialmente los siguientes:

a) planos generales; 
b) pliego de especificaciones técnicas; 
c) memoria descriptiva de la obra y sistemas de operación;

Que el articulo 184 del decreto reglamentario n.173/90 de la ley 3230 establece que las descargas de efluentes, debidamente autorizadas, pagaran un canon que se calcula de acuerdo con la naturaleza y carga de sustancias contaminantes que contenga el efluente; 
Que estudiada la propuesta del i.p.a.ch., donde se reglamenta el procedimiento y control de las autorizaciones de descargas, las condiciones a exigir sobre la presentación del proyecto y seguimiento de las plantas depuradoras de los líquidos efluentes y se determina el canon anual para dichas descargas;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO DECRETA :

Articulo 1º) Aprobar el "reglamento para las autorizaciones de descargas de efluentes de las actividades industriales, comerciales o mineras y canon correspondiente", a efectos de controlar una de las causas de contaminación de los recursos hídricos sobre las que el instituto provincial del agua del chaco esta facultado con el poder de policía, y que como anexo n.i forma parte del presente decreto.

Articulo 2º) Asignar al instituto provincial del agua del chaco los fondos ingresados como producto del cobro de cánones y multas establecidos por el código de agua y su reglamento en el art.33 inciso c) y en uso de las facultades conferidas por la citada reglamentación que lo autoriza a percibir los mismos según las modalidades establecidas.

Articulo 3º) Comuníquese, dese al registro provincial, publíquese en el boletín oficial y archívese.

CAMILO RUBEN FRANGIOLI
MINISTRO AGRIC. Y GAND.
ROLANDO JOSE TAUGUINAS
GOBERNADOR

ANEXO I

AL DECRETO Nº 787/1994

Reglamento para las autorizaciones de descargas de efluentes de las actividades industriales, comerciales o mineras.

Articulo 1º) Las entidades o personas naturales o jurídicas que exploten una actividad industrial, minera o comercial de cuyo funcionamiento resulten o puedan resultar efluentes contaminantes que resultaren peligrosos para la salud, que inutilicen el recurso para el uso que de el se realizare, pernicioso para el medio ambiente o la vida que se desarrollare en el agua o alveo, o aquellas que por su olor, sabor, temperatura o color causaren molestias o daños, deberán remitir al i.p.a.ch., conjuntamente con la respectiva solicitud de autorización de descarga, el proyecto completo del proceso de emisión de los efluentes, con el correspondiente estudio del impacto ambiental de los mismos y los sistemas de depuración que fueran necesarios.

Articulo 2º) La solicitud para la autorización de descarga deberá ser presentada ante la secretaria administrativa del i.p.a.ch., mediante formularios especiales elaborados por esta institución, debiéndose acompañar los documentos justificativos de la inscripción o anotación referida.

Articulo 3º) Para que los documentos mencionados en el articulo anterior puedan ser inscriptos o anotados, deberán reunir los siguientes requisitos:

a) Estar constituidos por escritura notarial, resolución judicial administrativa o instrumento privado, con las firmas de sus otorgantes, certificadas por escribano publico, juez de paz o funcionario competente, según legalmente corresponda; 
b) tener formalidades establecidas por las leyes y estar autorizados sus originales o copias por quien este facultado para hacerlo; 
c) revestir el carácter de auténticos y hacer fe por si mismos o con otros complementarios en cuanto al contenido que sea objeto de la registracion, sirviendo inmediatamente de titulo al dominio, derecho real o asiento practicable.

Articulo 4º) Para que la autorización se confiera, el solicitante deberá, además, presentar al i.p.a.ch. La siguiente información que tendrá carácter de declaración jurada:

a) Horario de trabajo por día y días por semana; 
b) numero de personas, empleados y obreros que trabajan; 
c) descripción del proceso y procesos intermedios; 
d) fuente de agua que utiliza; 
e) calidad de la fuente de agua; 
f) volumen diario de agua de consumo; 
g) volumen diario y calidad de los efluentes crudos finales y de aquellos que surgen de los procesos intermedios; 
h) caudal máximo horario de los efluentes finales y de aquellos que surgen de los procesos intermedios; 
i) materias primas y productos químicos utilizados en el proceso, detallando su cuantificación; 
j) destino final y pasos previos de los efluentes tratados (ríos, lagunas, esteros, etc.). Croquis de ubicación de cada uno de ellos; 
k) tratamiento utilizado o previsto para los efluentes crudos; 
l) productos químicos utilizados en el tratamiento de los efluentes, detallando su cuantificación; 
m) punto de vuelco y tratamiento de los efluentes cloacales; 
n) impacto ambiental originado por la descarga de los efluentes tratados y radio de influencia; 
o) certificación de la autoridad competente autorizando la industria; 
p) plano del inmueble con especial indicación del lugar de emplazamiento de la industria y de los puntos de toma y descarga del caudal a usar.

Articulo 5º) Junto con la solicitud de autorización de descarga, el interesado deberá presentar, para la aprobación y registro, la obra hidráulica prevista para la conducción, el tratamiento y la emisión de los efluentes industriales totales. Dicha presentación deberá contar como mínimo con la siguiente documentación:

a) Planos generales; 
b) pliego de especificaciones técnicas, para el caso de instalaciones a construirse; 
c) memoria descriptiva de la obra y sistemas de operación; 
d) planos de detalles de cada componente de la planta de tratamiento, incluidas las obras de carga, descarga, sistema de cañerías, etc., con indicación de cotas, diámetros, espesores, longitudes y tipo de materiales; 
e) perfil hidráulico que incluirá los niveles normales y máximos del destino final (ríos, lagunas, esteros, etc.); 
f) memoria de calculo hidráulico que deberá incluir cada uno de los componentes de la planta de tratamiento; 
g) memoria de calculo estructural si la planta no fuera ya existente; 
h) descripción, calidad y cuantificación de los residuos sólidos y gaseosos del tratamiento de los efluentes; 
i) memoria técnica y metodología a aplicar para el tratamiento y disposición de los residuos sólidos y gaseosos del punto anterior; 
j) planos del sistema eléctrico y descripción de cada uno de los equipos electromecánicos; 
k) análisis de la influencia de la variación de los factores climáticos y los niveles del curso que decepcionará los efluentes tratados; 
l) estudios de suelos, incluido factor de permeabilidad en el caso de existir alguna influencia de la planta de tratamiento sobre la napa freática; 
m) metodología a seguir en el caso de existir variaciones puntuales en la calidad de los efluentes crudos sin tratar, para su compensación antes del tratamiento; 
n) descripción de la operación de la planta de tratamiento; 
o) descripción de los trabajos de conservación y limpieza de la planta de tratamiento.

Articulo 6º) Toda la documentación exigida en el articulo precedente, no se aceptara sin las firmas del propietario responsable y un profesional con titulo habilitarte. En cuanto al diseño del tratamiento de los efluentes en sus aspectos hidráulicos, físicos, químicos y/o biológicos, deberá ser rubricado por un profesional que podrá ser un ingeniero civil, ingeniero hidráulico, ingeniero sanitario o ingeniero químico. Cualquiera de ellos deberá acreditar además de la habilitación para el ejercicio de la profesión, experiencia y antecedentes en este tema.

Articulo 7º) Una vez recibida la solicitud de autorización de descarga con su documentación completa y formado el respectivo expediente, la dependencia correspondiente del i.p.a.ch. Elaborara un extracto de su contenido, el que deberá ser notificado a los que tengan interés legitimo y a las comas de la respectiva zona si la hubiera.

Articulo 8º) Para los efectos de lo dispuesto en el articulo anterior se considerara que tiene interés legitimo:

a) Los titulares de derechos de uso de recursos hídricos sobre la misma fuente u origen de aquella solicitada; 
b) los propietarios o usufructuarios de los predios que tengan que ser gravados con servidumbre con ejercicio del derecho solicitado; 
c) los propietarios o usufructuarios de los predios colindantes al del solicitante, cuando se trate de usos agrícolas, pecuarios o de granja.

Articulo 9º) Cualquier persona podrá deducir oposición al derecho solicitado, dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de las notificaciones a los interesados ciertos.

Articulo 10º) El i.p.a.ch. Podra:

a) Recibir pruebas, incluyendo testigos, de cualquiera de las partes; 
b) ordenar inspecciones, informes periciales u otras diligencias que estime convenientes; 
c) solicitar información de otras entidades u organismos del estado, sobre la materia. Estas diligencias deberán ser decretadas dentro de los quince días siguientes a la fecha de presentación de la oposición y la prueba se recibirá dentro de los 20 días siguientes a la ultima notificación de la resolución que la ordena.

Articulo 11º) Vencidos los plazos cuando haya oposición y rendidas todas las pruebas y cumplidas todas las diligencias ordenadas, si las hubiera, el expediente se presentara a resolución del directorio del i.p.a.ch., el que podrá, si lo estima necesario, ordenar nuevas diligencias o pruebas, fijando un plazo que no podrá exceder de diez días para cumplirlas o rendirlas.

Articulo 12º) Las resoluciones que otorguen autorizaciones de descargas, en contra de cuyas respectivas solicitudes no se haya deducido oposición, en la forma prevista en este reglamento, no serán susceptibles de recurso alguno. 
Contra las restantes, cabrán los recursos contemplados en el código de procedimientos administrativos de la provincia.

Articulo 13º) Si durante la revisión de la documentación exigida resulta necesario cualquier información, detalle, datos, y modificación, el i.p.a.ch podrá solicitarlos al interesado mediante comunicación escrita, debiendo este presentar lo requerido en un plazo de diez días hábiles desde el momento en que se notifique. Los plazos para otorgar la autorización quedaran interrumpidos por este lapso.

Articulo 14º) Quedan prohibidas cañerías u obras de by-pass que puedan volcar directamente al curso receptor los efluentes crudos sin tratar o semitratados. El i.p.a.ch. Podra ordenar la remoción inmediata si ellas existieran bajo pena de anulación automática de la autorización de descarga.

Articulo 15º) En el caso de limpieza de la planta de procesamiento y/o de la planta de tratamiento de sus efluentes, no se admitirán descargas o derrames directos al curso receptor, salvo que estas descargas derrames se enmarquen dentro de las normas establecidas al respecto.

Articulo 16º) El propietario responsable ante la autoridad de aplicación deberá comunicar de inmediato y por escrito cualquier variación en el proceso que afectare a los caudales declarados y/o la calidad de los parámetros. Junto a esta comunicación presentara la metodología y/o planos de las nuevas obras previstas para absorber las variaciones descriptas en el tratamiento de los efluentes.

Articulo 17º) los efluentes tratados que se vuelquen deberán cumplir con los valores máximos establecidos para cada uno de los parámetros en las normas respectivas, establecidas por el i.p.a.ch., quien podrá adaptarlas acorde a la dinámica del curso receptor de que se trate. Toda reforma en los valores máximos admisibles de los parámetros de vuelco se emitirán por resolución del i.p.a.ch. Y serán comunicadas a los interesados en un plazo de 72 horas.

Articulo 18º) a los efectos de realizar los muestreos de rutina, se deberán ejecutar en cada uno de los ingresos y egresos a las unidades del tratamiento del efluente, cámaras de fácil acceso. Igual disposición se deberá cumplir para la salida final del efluente tratado al curso receptor.

Articulo 19º) En el acceso a la planta de tratamiento de los líquidos efluentes crudos sin tratar y a la salida final de los efluentes tratados, se dispondrán dispositivos de medición de caudales, que permitan una fácil lectura.

Articulo 20º) Una vez ejecutada y en funcionamiento la planta de tratamiento de los líquidos efluentes, el propietario responsable, deberá implementar un seguimiento permanente de los caudales, calidad y eficiencia. Este seguimiento será representado en gráficos, curvas o diagramas que demuestren la variación diaria, mensual y anual de los datos indicados. Los inspectores del i.p.a.ch., podrán solicitarlos en cualquier momento y en el caso que los datos no se correspondan con los obtenidos en las inspecciones o los declarados en la solicitud de autorización de descarga, se aplicara una multa cuyo valor se calculara según el régimen de multas vigente, considerando superados la totalidad de los valores de los parámetros declarados que correspondan al efluente. Según la gravedad y riesgo en cuanto a la contaminación del curso receptor, la autoridad de aplicación podrá declarar nula la autorización de descarga.

Articulo 21º) Si de los resultados de las inspecciones, se constata la presencia de algún parámetro contaminante no declarado, se sancionara con una multa de acuerdo al régimen de multas establecido por decreto n.847/92 y además se emplazara al responsable a cumplimentar el valor máximo admisible si este no estuviera encuadrado dentro de las normas vigentes. En el caso en que la exigencia no se cumpliera, transcurrido el tiempo de emplazamiento, el i.p.a.ch. Podrá anular la autorización de descarga.

Articulo 22º) De acuerdo a las condiciones de auto limpieza del curso receptor, el i.p.a.ch. Podrá establecer, por resolución, el periodo para cada una de las descargas de los efluentes. Dicho periodo podrá expresarse en horas, días y/o meses. Para el cumplimiento de este requisito se deberán prever obras adicionales para el almacenamiento de los líquidos efluentes. En el caso de contravención a lo establecido en este articulo se aplicara una multa cuyo valor se calculara según el régimen de multas vigente, considerando superados la totalidad de los valores de los parámetros declarados que correspondan al efluente. Según la gravedad y riesgo en cuanto a la contaminación del curso receptor, la autoridad de aplicación podrá declarar nula la autorización de descarga.

Articulo 23º) Cundo se produzca una descarga no autorizada y no se pueda constatar este hecho en el momento de la descarga mediante por lo menos un testigo y ante un evidente impacto ecológico se tomara como prueba contundente de la contravención, la presencia de los parámetros del efluente que correspondan a la industria de que se trate, en el trayecto de la descarga entre la salida y el curso receptor y en el curso receptor hasta la distancia que resulte teniendo en cuenta la velocidad del rió.

Articulo 24º) No se admitirán obras con carácter de provisorias o que tengan una conformación que les de el mínimo grado de inestabilidad.

Articulo 25º) Cualquier reforma, refacción o modificación en las obras de la planta de tratamiento deberá ser previamente autorizada por el i.p.a.ch., para lo cual el propietario responsable presentara la documentación correspondiente, por lo menos 45 días antes de su ejecución.

Articulo 26º) Para los efectos de aplicar las sanciones que correspondan, no se deberá tomar en cuenta la circunstancia de encontrarse o no las aguas contaminadas, con anterioridad a la infracción.

Articulo 27º) Los agentes del i.p.a.ch. Están facultados para practicar inspecciones en cualquier momento y sin previo aviso, tomando las muestras para análisis que estimen convenientes. 
En todo caso, deberán practicar las inspecciones de manera de no entorpecer innecesariamente las actividades del establecimiento, debiendo el propietario o encargado del mismo otorgar todas las facilidades que sean necesarias.

Articulo 28º) El propietario o encargado del respectivo establecimiento queda obligado a mantener una constante vigilancia y mantenimiento de los mecanismos e instalaciones de descarga y depuración, de forma de asegurar un funcionamiento adecuado de los mismos, siendo responsable por cualquier infracción relativa a la descarga del efluente.

Articulo 29º) comprobada una infracción a las normas legales, reglamentarias o técnicas en la descarga o tratamiento de efluentes, el directorio del i.p.a.ch. Pora, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones a que hubiere lugar, ordenar la suspensión inmediata de la descarga hasta que no se repare o subsane el defecto.

Articulo 30º) Si un efluente autorizado originara cualquier inconveniente o perjuicio a la salud publica, a los bienes o al medio ambiente, aunque se estén cumpliendo las condiciones establecidas en la resolución respectiva, el directorio del i.p.a.ch., podrá revisar y modificar la autorización, estableciendo las nuevas condiciones a las que se deberá ajustar la descarga, las que deberán ser cumplidas por el permisionario en un plazo máximo de sesenta días de notificado. En el ínterin, el permisionario tomara medidas de emergencia que minimicen los trastornos que estuviere provocando.

Articulo 31º) Las descargas de efluentes debidamente autorizadas, pagaran un canon que se calculara de acuerdo con la naturaleza y carga de sustancias contaminantes que contenga el efluente y que fueran declaradas en la documentación presentada para la solicitud de autorización de descarga. El calculo se efectuara según la tabla n.1 del presente reglamento, o la que este en vigencia al momento de otorgarse la autorización.

Articulo 32º) En el caso de ser declarados y autorizados nuevos parámetros de volcamiento, o detectarse en inspección alguno de ellos, el valor del canon será corregido, con el agregado del valor correspondiente al o los parámetros nuevos, para el periodo en vigencia y los periodos subsiguientes.

Articulo 33º) La suspensión de la descarga, incluso cuando sea ordenada en los casos en que el efluente supere los limites permisibles establecidos en las normas vigentes, no exime al titular del pago del canon total por el periodo respectivo, ni tampoco permite deducirlo de multas o indemnizaciones a que haya lugar.

Articulo 34º) Cuando la liquidación del canon sea por primera vez, se considerara el periodo autorizado por lo que se afectara al total anual establecido en la tabla no. 1 de este reglamento, o la que este en vigencia en ese momento, por un porcentaje de los meses reales que dicho periodo comprende. Solo se habilitara la autorización de descarga cuando el canon liquidado se efectivice.

Articulo 35º) El primer periodo y los cánones subsiguientes que correspondan al segundo periodo en adelante, se pagaran anualmente en la cantidad, forma y lugar que el i.p.a.ch. Establezca por resolución.

Articulo 36º) No se tendrán en cuenta para el otorgamiento de las autorizaciones de descarga de efluentes, los costos de los procedimientos depuradores, ni las dificultades o problemas técnicos para su instalación los que son a cargo y responsabilidad exclusiva del solicitante.

Articulo 37º) Ante cualquier situación, hecho o consideración que no hayan sido previstos en el presente reglamento será de aplicación la ley 3230 (código de aguas) y sus decretos reglamentarios.

CANON POR AUTORIZACION DE DESCARGA DE EFLUENTES

TABLA AUXILIAR A LA TABLA 1

| SUSTANCIAS CONTAMINANTES | COEFICIENTES DE APLICACION (K) |
| --- | --- |
| MATERIA ORGANICA | 8 |
| SUSTANCIAS ACIDAS | 8 |
| SUSTANCIAS ALCALINAS | 8 |
| SUSTANCIAS CON ALTAS TEMPERATURAS | 8 |
| SOLIDOS SEDIMENTABLES, DISUELTOS O FLOTANTES | 5 |
| SULFUROS | 5 |
| SUSTANCIAS GRASAS, ALQUITRANADAS, RESINAS, ACEITES Y LUBRICANTES EXTRAIBLES EN FRIO POR ETER ETILICO | 5 |
| DETERGENTES DUROS O NO BIODEGRADABLES | 5 |
| FENOLES Y/O COMPUESTOS SIMILARES | 5 |
| CROMO HEXAVALENTE | 5 |
| CROMO TRIVALENTE | 5 |
| SUSTANCIAS CAPACES DE PRODUCIR GASES TOXICOS O MALOLIENTES | 5 |
| SUSTANCIAS COLORANTES | 5 |
| SUSTANCIAS DE OLOR OFENSIVO | 5 |
| SUSTANCIAS QUE INTERFIEREN CON LA AUTODEPURACION DEL CURSO RECEPTOR | 8 |
| SUSTANCIAS TOXICAS | 8 |

CANON POR AUTORIZACION DE DESCARGA DE EFLUENTES

TABLA 1

| CAUDAL (M3/DIA) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K | IMPORTE DEL CANON |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 10 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| 20 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 |
| 30 | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 | 3000 |
| 40 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 |
| 50 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 |
| 60 | 600 | 1200 | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | 4200 | 4800 | 5400 | 6000 |
| 70 | 700 | 1400 | 2100 | 2800 | 3500 | 4200 | 4900 | 5600 | 6300 | 7000 |
| 80 | 800 | 1600 | 2400 | 3200 | 4000 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | 8000 |
| 90 | 900 | 1800 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 9000 |
| 100 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 | 100000 |

* NOTA: POR CADA SUSTANCIA CONTAMINANTE SE SUMARA EL COEFICIENTE DE APLICACION CORRESPONDIENTE INDICADO EN LA TABLA AUXILIAR. CON LA SUMATORIA DE LOS COEFICIENTES DE APLICACION Y EL CAUDAL MEDIO DIARIO DECLARADO SE CALCULARA EL CANON CON LA EXPRESION: CANON= Q * K, SEGUN LA TABLA I.

Aprueba El "Reglamento Para Las Autorizaciones De Descargas De Efluentes De Las Actividades Industriales, Comerciales O Mineras Y Canon Correspondiente