DECRETO Nº 847/1992 Anexo I - Anexo II

Reglamenta Ley Nº 3230

Suscripto : 05/05/92 
Publicado : 05/06/92 Bo: 06393 
Carácter : General 
Resistencia, 05 Mayo De 1992

VISTO: 
La ley 3230; y 
CONSIDERANDO: 
Que el articulo 19 de la citada ley establece que el instituto provincial del agua (i.p.a.ch.) Será la autoridad de aplicación de todo sistema normativo hídrico; 
Que el articulo 66 de la misma ley establece que la autoridad de aplicación procurara la preservación integral de los recursos hídricos, actuando fundamentalmente sobre las causas de la contaminación o degradación, para lo cual adoptara todo recaudo que las circunstancias aconsejen. 
Que el articulo 153 del reglamento del código de aguas establece que la calidad y/o concentración máxima de sustancias contaminantes que podrá contener el efluente cuya descarga se solicita será fijada por el i.p.a.ch. Sobre la base de los parámetros teóricos y prácticos reconocidos y aceptados internacionalmente; 
Que de acuerdo al régimen contravencional establecido en la citada ley, se sancionaran las contravenciones a la misma, con multas establecidas según las pautas fijadas en la reglamentación; 
Que el articulo 308 de la ley 3230, establece que en caso de contravención a la ley 3230, la misma será sancionada con multa desde, como mínimo, un monto igual a un décimo hasta como máximo, cien veces, el importe de la retribución total mensual que perciba el funcionario de máxima jerarquía de la autoridad de aplicación del código de aguas; 
Que el articulo 309 de la ley 3230 establece la aplicación de una sanción conminatoria para los casos previstos en el código de aguas que se aplicara además de las multas mientras la infracción a la ley subsista; 
Que los montos máximo y mínimo, para las multas serán actualizados siempre que el importe de la retribución mensual del funcionario de máxima jerarquía de la autoridad de aplicación del código de aguas con rango de subsecretario, sea modificada; 
Que el decreto 468/92 establece la remuneración vigente a la fecha para la autoridad citada en el párrafo anterior; 
Que estudiada la propuesta del i.p.a.ch. Donde se establecen los valores admisibles de los parámetros mas importantes que pueden resultar las causas de contaminación de las aguas y de los recursos naturales de la provincia y además la reglamentación de las multas para el caso de contravención de la ley;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL CHACO DECRETA :

Articulo 1º) Aprobar el "reglamento de las condiciones físico-químicas a que deben ajustarse:

a) Las descargas de líquidos residuales, industriales y/o cloacales; 
b) Las aguas para riego de cultivos; 
c) Los derrames a cursos y aguas lacustre; 
d) Las aguas que se infiltran a través de suelos permeables hacia los acuíferos subterráneos".

A efectos de controlar las causas mas importantes de contaminación sobre las que el i.p.a.ch. Esta facultado con el poder de policía, y que como anexo forma parte del presente decreto.

Articulo 2º) Aprobar el "reglamento de multas por contaminación del recurso hídrico", adjunto como anexo ii y que pasa a formar parte del presente decreto.

Articulo 3º) Actualizar por resolución del i.p.a.ch. Los montos para las multas en general, cada vez que la retribución mensual de la máxima jerarquía de la autoridad de aplicación del código de aguas, sea modificada.

Articulo 4º) Asignar como parte de los fondos del i.p.a.ch. El producto de las multas aplicadas por el en uso de sus facultades que le confiere el código de aguas y su respectivo reglamento.

Articulo 5º) Comuníquese, dese al registro provincial, publíquese en el boletín oficial en forma sintetizada y archívese.-

ANEXO I

DEL DECRETO Nº 847/92

Reglamento de las condiciones físico-químicas a que deben ajustarse:

1) Las descargas de líquidos residuales, industriales y/o cloacales. 
2) Las aguas para riego de cultivos. 
3) Los derrames a cursos y aguas lacustre. 
4) Las aguas que se infiltran a través de suelos permeables hacia los acuíferos subterráneos.

CAPITULO I
DESCARGAS DE LIQUIDOS RESIDUALES, INDUSTRIALES Y/O CLOACALES

Articulo 1º) Descargas directas en los cursos de agua:

1) Líquidos industriales y descargas conjuntas de líquidos industriales y cloacales: la descarga para este tipo de efluentes deberá ajustarse a las siguientes condiciones:

a) Temperatura: deberá ser menor que 34 grados centígrados; 
b) Ph: estará comprendido entre 5 y 9; 
c) Sólidos sedimentables en 10 minutos, de naturaleza compacta (arena, tierra): deberán ser menores que 0,5 ml/l; 
d) Sólidos sedimentables en 2 horas: no se admitirán; 
e) Sólidos flotantes: no se admitirán; 
f) Sólidos disueltos: no mayor a 600 mg/l; 
g) Demanda bioquímica de oxigeno (dbo5): no mayor de 50 mg/l; 
h) Oxigeno consumido total: no deberá superar los 80 mg/l; 
i) Oxigeno disuelto: deberá ser mayor a 3 mg/l siempre y a 5 mg/l en promedio diario; 
j) Demanda de cloro: cuando por la naturaleza o el origen del liquido residual se considere necesario, se podrá exigir la cloracion del mismo hasta satisfacer la demanda de cloro; 
k) Sulfuros: deberá ser menor que 1 mg/l; 
l) Sustancias grasas, alquitranadas, resinas, aceites y lubricantes extraíbles en frió por éter etílico, etc. Su cantidad será inferior a 100 mg/l; 
m) Detergentes duros o no biodegradables: máximo 1,0 mg/l; 
n) Fenoles y/o compuestos similares: máximo 0,020 mg/l; 
o) Cadmio: máximo 0,1 mg/l; 
p) Cianuros: máximo 0,1 mg/l; 
q) Cromo hexavalente: máximo 0,2 mg/l; 
r) Cromo trivalente: máximo 2 mg/l; 
s) Cromo total: máximo 0,05 mg/l; 
t) Mercurio: máximo 0,0005 mg/l; 
u) Plomo: máximo 0,005 mg/l; 
v) Arsénico: máximo 0,5 mg/l; 
w) No se admitirá la descarga directa en los cursos de agua de líquidos residuales que contengan:

1. Gases tóxicos o malolientes o sustancias capaces de producirlos; 
2. Sustancias que puedan producir gases inflamables; 
3. Residuos o cuerpos gruesos (lanas, pelo, estopa, trapos, etc.); 
4. Residuos provenientes de la depuración de líquidos residuales; 
5. Líquidos con contenido de sustancias colorantes; 
6. Líquidos con contenido de sustancias de olor ofensivo o que sean capaces de producirlos; 
7. Sustancias que interfieran en los procesos de auto depuración en el curso receptor; 
8. Sustancias capaces de producir olor y sabor en plantas de potabilizacion de agua o interferir en el tratamiento de agua para consumo;

x) Sustancias toxicas;

1. Líquidos cloacales: cuando el curso de agua sea la única posibilidad de evacuación de líquidos de origen cloacal podrá autorizarse la descarga con carácter precario previo tratamiento y siempre que el liquido final se ajuste a los requisitos siguientes:

(1) No tendrá olor ni coloración intensos y no deberá contener sólidos sedimentables en 2 horas ni sulfuros; 
(2) Demanda de cloro: el liquido cloacal, después de tratado deberá clorarse hasta satisfacer su demanda de cloro; 
(3) Demanda bioquímica de oxigeno (dbo5): no mayor de 50 mg/l.

Articulo 2º) Descargas en colectoras cloacales. Los líquidos residuales de industrias que se descarguen en colectoras cloacales deberán cumplir con los siguientes requisitos:

1) Temperatura: deberá ser menor que 45 grados centígrados; 
2) Ph: estará comprendido entre 5,5 y 10; 
3) Sólidos sedimentables en 10 minutos, de naturaleza compacta (arena, tierra): deberán ser menores que 0,5 ml/l; 
4) Sólidos sedimentables en 2 horas: se exigirá su eliminación:

a) Cuando por las características del conducto o por la naturaleza del sedimento pueden causar inconvenientes en aquel; 
b) Cuando puedan entorpecer el normal funcionamiento de la planta depuradora; 
c) Cuando sea aconsejable por las características o por el estado higiénico del curso de agua donde desemboca el conducto, o por el uso a que se destina el agua del curso receptor, en las inmediaciones de la descarga;

5) Sulfuros: deberá ser menor que 1 ml/l; 
6) Sustancias grasas, alquitranadas, resinas, aceites y lubricantes extraíbles en frió por éter etílico, etc.: su cantidad será inferior a 100 mg/l; 
7) No se admitirá en la colectora líquidos residuales que contengan:

a) Gases tóxicos o malolientes o sustancias capaces de producirlos; 
b) Sustancias que puedan producir gases inflamables; 
c) Residuos o cuerpos gruesos (lanas, pelo, estopa, trapos, etc.); 
d) Residuos provenientes de la depuración de líquidos residuales; 
e) Sustancias que por sus productos de descomposición o combinación puedan producir obstrucciones, incrustaciones o corrosiones; 
f) Sustancias que interfieran en los procesos de depuración en la planta de tratamiento o con los procesos de auto depuración en el curso de agua receptor; 
g) Sustancias capaces de producir olor y sabor en plantas de potabilización de agua o interferir en el tratamiento de agua para consumo; 
h) Sustancias toxicas.

Articulo 3º) Descargas en los conductos pluviales y sus afluentes.

Descargas industriales: la descarga para este tipo de efluentes deberá ajustarse a las siguientes condiciones:

1) Temperatura: deberá ser menor que 45 grados centígrados; 
2) Ph: estará comprendido entre 5,5 y 10; 
3) Sólidos sedimentables en 2 horas: deberán ser menores que 1 ml/l; 
4) Demanda bioquímica de oxigeno (dbo5): para cada conducto pluvial y sus afluentes se establece un valor de dbo el cual no deberá ser sobrepasado por la dbo de los líquidos sedimentados que descarguen en el mismo; 
5) Demanda de cloro: cuando por la naturaleza o el origen del liquido residual se considere necesario, se podrá exigir la coloración del mismo hasta satisfacer la demanda de cloro; 
6) Sulfuros: deberá ser menor que 1 mg/l; 
7) Sustancias grasas, alquitranadas, resinas, aceites y lubricantes extraíbles en frió por éter etílico, etc.: su cantidad será inferior a 100 mg/l; 
8) Oxigeno consumido total: este dato solo se tendrá en cuenta para juzgar la calidad del efluente, cuando no pueda realizarse la dbo. En ese caso, el consumo de oxigeno del liquido residual no deberá sobrepasar el valor limite de consumo de oxigeno, establecido para el correspondiente conducto y sus afluentes; 
9) No se admitirán en los conductos pluviales, líquidos residuales que contengan:

a) Gases tóxicos o malolientes o sustancias capaces de producirlos; 
b) Sustancias que puedan producir gases inflamables; 
c) Residuos o cuerpos gruesos (lanas, pelo, estopa, trapos, etc.); 
d) Residuos provenientes de la depuración de líquidos residuales; 
e) Líquidos con contenido de sustancias colorantes; 
f) Líquidos con contenido de sustancias de olor ofensivo o que sean capaces de producirlos; 
g) Sustancias que por sus productos de descomposición o combinación puedan producir obstrucciones, incrustaciones o corrosiones; 
h) Sustancias que interfieran en los procesos de depuración en la planta de tratamiento o con los procesos de auto depuración en el curso de agua receptor; 
i) Sustancias capaces de producir olor y sabor en plantas de potabilizacion de agua o interferir en el tratamiento de agua para consumo; 
j) Sustancias toxicas.

10) Líquidos cloacales: cuando el conducto pluvial sea la única posibilidad de evacuación de líquidos de origen cloacal, podrá autorizarse la descarga con carácter precario, previo tratamiento y siempre que el liquido final se ajuste a los siguientes requisitos:

a) No tendrá olor ni coloración intensos y no deberá contener sólidos sedimentables en 2 horas ni sulfuros; 
b) Demanda de cloro: el liquido cloacal, después de tratado, deberá clorarse hasta satisfacer su demanda de cloro; 
c) Dbo: para cada conducto pluvial se establece un valor de dbo, el cual no debe ser sobrepasado por la dbo de los líquidos que descargan en el mismo. En el caso que se exceda este limite y cuando el liquido cloacal contenga sólidos en suspensión, estos deberán eliminarse del efluente antes de su descarga.

11) Descarga conjunta de líquidos residuales industriales y cloacales: en el caso de descarga conjunta, esta deberá ajustarse a las exigencias correspondientes a los líquidos residuales. El efluente cloacal, antes de reunirse con el liquido residual, no deberá tener sólidos sedimentables ni sulfuros y deberá clonarse hasta satisfacer su demanda de cloro.

Articulo 4º) Descargas a pozos absorbentes y pozos excavados o perforados hasta cualquier manto natural de agua. Las descargas en este tipo de pozos deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

1) Ph: estará comprendido entre 5,5 y 10; 
2) Sólidos sedimentables en 2 horas: deberán ser menores que 1 ml/l; 
3) Demanda bioquímica de oxigeno (dbo5): no deberá superar los 100 ml/l; 
4) Sulfuros: deberá ser menor que 5 mg/l; 
5) Sustancias grasas, alquitranadas, resinas, aceites y lubricantes extraíbles en frió por éter etílico, etc.: su cantidad será inferior a 100 mg/l; 
6) Oxigeno consumido total: este dato solo se tendrá en cuenta para juzgar la calidad del efluente, cuando no pueda realizarse la dbo. En ese caso, el consumo de oxigeno del liquido residual no deberá sobrepasar los 80 mg/l; 
7) No se admitirá la descarga directa en los pozos de líquidos residuales que contengan:

a) Gases tóxicos o sustancias capaces de producirlos; 
b) Sustancias que puedan producir gases inflamables; 
c) Residuos provenientes de la depuración de líquidos residuales; 
d) Líquidos con contenido de sustancias colorantes; 
e) Líquidos con contenido de sustancias de olor ofensivo o que sean capaces de producirlos; 
f) Sustancias que puedan producir la inutilización del acuífero para satisfacer las necesidades de abastecimiento publico y privado, industrias, irrigación, etc.; 
g) Sustancias capaces de producir olor y sabor por tratamiento del agua o interfieran en ese tratamiento; 
h) Sustancias toxicas;

CAPITULO II
AGUA PARA RIEGO DE CULTIVOS

Articulo 5º) El agua de riego para cultivos deberá ajustarse a las siguientes condiciones:

1) Ph: estará comprendido entre 5 y 9; 
2) Sólidos sedimentables en 2 horas: no se admitirán; 
3) Sólidos flotantes: no se admitirán; 
4) Sólidos disueltos: no mayor a 600 mg/l; 
5) Demanda bioquímica de oxigeno (dbo5): no mayor de 50 mg/l; 
6) Oxigeno disuelto: deberá ser mayor a 3 mg/l; 
7) Demanda de cloro: cuando por la naturaleza o el origen del liquido de riego se considere necesario, se podrá exigir la coloración del mismo hasta satisfacer la demanda de cloro; 
8) Sulfuros: deberá ser menor que 1 mg/l; 
9) Sustancias grasas, alquitranadas, resinas, aceites y lubricantes extraíbles en frió por éter etílico, etc.: no se admitirán; 
10) No se admitirá en las aguas de riego líquidos que contengan:

a) Gases tóxicos o malolientes o sustancias capaces de producirlos; 
b) Residuos o cuerpos gruesos (lanas, pelo, restos de vegetación acuática, etc.); 
c) Residuos provenientes de la depuración de líquidos residuales; 
d) Líquidos con contenido de sustancias colorantes; 
e) Líquidos con contenido de sustancias de olor ofensivo o que sean capaces de producirlos; 
f) Sustancias capaces de producir olor y sabor en los cultivos comestibles; 
g) Sustancias toxicas; 
h) Plaguicidas de uso prohibido; 
i) Escherchia coli en cualquier muestra de 100 ml; 
j) Coliformes en dos muestras de 100 ml. Sucesivas; 
k) Un porcentaje de muestras de 100 ml. Con presencia de coliformes mayor al 5% en el año.

CAPITULO III

Articulo 6º) Derrames a cursos y aguas lacustres.

1) Derrame de líquidos provenientes de cuencas con producción agrícola. Los derrames a cursos y aguas lacustres, de líquidos que provengan de cuencas con producción agrícola deberán ajustarse a las siguientes condiciones:

a) No deberán contener biocidas, plaguicidas, o sustancias componentes de ellos, cuyo uso este prohibido por normativas nacionales y/o normativas provinciales;
b) En el caso de contener los siguientes compuestos estos no deberán superar las concentraciones admisibles indicadas:

1. Aldrin y dieldrin: 0 ug/l; 
2. Clordano: 0,3 ug/l; 
3. 2,4 d: 100 ug/l; 
4. Ddt: 0 ug/l; 
5. Heptaclorepoxido y heptacloro: 0 ug/l; 
6. Heptaclorobenceno: 0 ug/l; 
7. Gama hch (lindano): 3 ug/l; 
8. Metoxicloro: 0 ug/l;

c) Se admitirán contenidos de fertilizantes en estos líquidos siempre que la concentración de los mismos no produzca desequilibrios en el desarrollo de la vegetación acuática;

2) Derrame de líquidos contaminados por lavado de sólidos. Los líquidos contaminados por contacto y lavado de sólidos depositados cerca de los cauces de ríos o de sistemas lacustres no deberán contener parámetros con valores superiores a los establecidos en los parámetros para descargas de desagües industriales (cap.i, art.1, inciso a)) y/o aquellos establecidos en el inciso anterior.

CAPITULO IV
INFILTRACION DE LIXIVIADOS EN SUELOS PERMEABLES

Articulo 7º) Los líquidos lixiviados de depósitos de sólidos contaminantes o de áreas de tratamiento de efluentes o de zonas de producción agrícola no deberán contener parámetros con valores superiores a los establecidos en los parámetros para descargas de desagües industriales (cap.1, art.1, inciso a)) y/o los establecidos para derrames provenientes de cuencas de producción agrícola (cap.iii., art.6, inciso a)).

CAPITULO V
METODOS PARA LAS DETERMINACIONES FISICO-QUIMICAS EN LABORATORIO

Articulo 8º) Para las determinaciones físico-químicas en laboratorio.

- Parametros:

- Ph En Unidades;

- Oxigeno Disuelto En Mg/L;

- Oxigeno Consumido En Mg/L;

- D.B.O. (5 Dias) En Mg/L De 02;

- Metales En General;

- Fenoles En Mg/L;

- Solidos Sedimentables;

- Solidos Suspendidos;

- Detergentes;

- Coliformes;

- Solidos Disueltos;

- Demanda De Cloro;

- Sulfuros;

- Sustancias Grasas;

- Cianuros;

- Arsenico.

ANEXO II

REGLAMENTO DE MULTAS POR CONTAMINACION DEL RECURSO HIDRICO

CAPITULO I
VALORES MINIMO Y MAXIMO PARA TODA MULTA

Articulo 1º) En todos los casos de este reglamento se aplicaran multas superiores al mínimo e inferiores al máximo establecido en:

| MINIMO | $ 277,00 |
| --- | --- |
| MAXIMO | $ 277.000,00 |

CAPITULO II
MULTAS POR CONTAMINACION

Articulo 2º) Cuando exista incumplimiento o infracción a las disposiciones de la ley 3230 y sus decretos reglamentarios, se aplicara una multa. El importe de dicha multa se calculara en base al caudal del liquido que no cumple con las condiciones establecidas en la reglamentación y al numero de valores admisibles que supera y que quedan evidenciados en los respectivos análisis físicos-químicos practicados por agentes del i.p.a.ch..

Articulo 3º) Calculo del importe de las multas. Para el calculo del importe de las multas se tendrá en cuenta la sumatoria de las infracciones detectadas por los análisis físicos-químicos expresadas en módulos adimensionales y que constan en la planilla n.1, donde teniendo en cuenta el destino final de los líquidos que no cumplen con las normas establecidas, se asigna a cada infracción un modulo (k) de acuerdo con su importancia.

Articulo 4º) Procedimiento para la aplicación de multas. Con la sumatoria de módulos (k) obtenidos de la planilla n.1, y el caudal del liquido en el que se detectaron las infracciones, se determinara en planilla n.2 el importe de la multa correspondiente. 
La planilla n.2 se ha determinado con la función:

Multa: q . K

Siendo: 
Q: caudal medio diario en m3/día. 
K: sumatoria de los módulos k correspondientes a cada uno de las infracciones detectadas en el efluente por el análisis físico-químico respectivo.

Articulo 5º) Determinación del caudal medio. El caudal q a utilizar en el calculo del importe de la multa, se obtendrá de la declaración jurada presentada por el responsable al solicitar la autorización de descarga, susceptible de verificación, o de las propias determinaciones que practique la inspección correspondiente. 
En los casos de agua para riego el caudal que se considerara será el que provenga de las determinaciones que practique la inspección o bien el que se determine teóricamente de acuerdo al cultivo de que se trate, y al tiempo de riego diario. 
En los casos de infiltración en suelos permeables el caudal se determinara en función a la permanencia sobre la superficie permeable, del agua contaminada y del coeficiente de permeabilidad del suelo correspondiente. 
En los casos de derrames de agua contaminadas el caudal se determinara en función de la permanencia del agua contaminada, la superficie afectada y la altura promedio del tirante liquido. 
En todos los casos cuando la inspección del i.p.a.ch. Lo crea conveniente efectuara la certificación de los caudales en oportunidad de efectuar los análisis.

CAPITULO III
CRITERIOS Y CONSIDERACIONES GENERALES

Articulo 6º) En casos de reiteración o reincidencia, se aplicara un aumento del 20% sobre el monto de las multas establecidas por cada contravención cometida.

Articulo 7º) En el caso de existencia de circunstancias de eximentes, atenuantes o agravantes de las establecidas en el código penal se aumentara o disminuirá un 10 por ciento por cada una de ellas fehacientemente acreditadas, operando las compensaciones a que haya lugar, en caso de coexistencias de ambas.

Articulo 8º) Las multas deberán abonarse en un plazo de diez días hábiles una vez que se haya efectuado la comunicación correspondiente. Vencido dicho plazo se procederá a la ejecución judicial.

Articulo 9º) El pago de las multas se efectuara por medio de un deposito en la cuenta bancaria o caja oficial recaudadora que el i.p.a.ch. Indique.